1. Dois limpadores de janelas encontram-se pendurados por uma corda no 3º andar de um prédio. Para retornar ao solo, eles desceram com uma aceleração de 0,2 m/seg² até o 2º andar, passando então a descer com velocidade constante até o 1º andar e desacelerando a 0,2 m/seg² parando no solo. Sabendo-se que cada andar mede 3 metros e que os limpadores somam 150 Kg, calcular:

a) A tensão da corda enquanto limpavam o 3º andar.

b) A tensão da corda quando desciam até o 2º andar.

c) A tensão enquanto desciam com velocidade constante.

d) A tensão da corda enquanto desaceleravam.

e) A velocidade que desceram entre o 2º e o 1º andar.

R: 150 Kg; 146,93 Kg; 150 Kg; 153,06 Kg; 7,66 Kg

2. Um objeto que pesa 3 Kg, sob ação de uma força, se desloca sobre uma mesa sem atrito e sua velocidade aumenta 2 m/seg a cada 4 segundos. Qual a intensidade da força?

R: 0,153 Kg

3. Um atleta pesando 78,4 kg corre com uma velocidade de 9 km/h ao redor de uma pista circular de raio igual a 10m. Calcular a força centrífuga.

R: 5 Kg

4. Se o atleta do exercício anterior percorrer a mesma pista utilizando uma bicicleta, qual deverá ser a sua inclinação em relação a vertical para que percorra com segurança numa velocidade de 18 km/h.

R: 14,31º

5. Um tijolo com dimensões 10 cm x 20 cm x 30 cm e pesando 3 Kg encontra-se deitado sobre uma mesa. Calcular a pressão exercida sobre a superfície da mesa.

R: 0,005 Kg/cm²

6. Um prensa hidráulica possui um pistão com diâmetro de 5 cm e outro de 20 cm. Exercendo uma força de 5 Kg no pistão menor, calcule a força resultante no pistão maior. Qual a pressão exercida no líquido?

R: 80 Kg; 0,25 Kg/cm²

7. Uma força de 50 Kg puxa um carrinho sobre uma pista por uma distância de 2 metros. Calcule o trabalho realizado pela força sabendo-se que ela forma um ângulo de 60º com a pista.

R: 50 Kgm

8. Um projétil de massa 10 g atinge perpendicularmente uma parede vertical com velocidade de 100 m/s e penetra 10 cm. Supondo que a força que a parede aplica no projétil seja constante, determine sua intensidade.

R: 500 Kg

9. Um objeto pesando 21,3 Kg é deixado cair de uma altura de 15 metros. Se a velocidade desse objeto ao chegar ao solo é 15 m/s, qual foi o trabalho realizado sobre ele pela força da resistência do ar?

R: 75 Kgm

10. Um bloco de 10 Kg é levantado a uma altura de 10 m em 10 s. Qual o trabalho realizado? Qual a potência necessária?

R: 100 Kgm; 0,133 CV

11. Uma pedra de 2 Kg é lançada verticalmente para cima com energia cinética de 20 Kgm. Qual a altura máxima alcançada pela pedra?

R: 10 m

12. Uma bola de peso 0,5 Kg é abandonada do repouso de uma altura de 3 metros. Ao tocar o solo, ela perde 0,5 Kmg de energia e volta a subir com a energia restante. Qual a altura máxima atingida pela bola após o impacto?

R: 2 m

13. Uma bola pesando 200 g é chutada para o ar. Sua energia mecânica em relação ao solo vale 4 Kgm. Quando está a 5 metros do solo, qual será o valor de sua velocidade?

R: 17,14 m/seg

14. Deseja-se construir uma usina hidrelétrica aproveitando uma queda d’água de 10 m de altura e vazão de 2 m³ por segundo. Qual a potência máxima dessa usina?

R: 2613,33 CV

15. A propaganda de um automóvel apregoa que ele consegue atingir a velocidade de 108 km/h em um percurso de 150 m, partindo do repouso. Supondo o movimento uniformemente acelerado, qual a aceleração do carro? Sendo 1200 km a massa do carro, determine a potência média que ele desenvolve.

R: 3 m/s²; 720 CV

16. No rótulo de uma lata de leite em pó lê-se: “valor energético: 350 kcal (1400000 Kgm) por 100 g”. Se toda energia armazenada em uma lata contendo 400 g de leite fosse utilizada para levantar um objeto de peso 10 Kg, qual seria a altura atingida?

R: 560 Km

17. Seis cubos foram empilhados sobre uma mesa na forma de um triângulo, ou seja, 3 cubos ficam na base suportando 2 cubos no meio e 1 cubo fica no topo. Se cada cubo pesa 5 Kg e cada lado do cubo mede 10 cm, calcule a pressão feita na superfície da mesa.

R: 0,1 Kg/cm²